# 故检修理线配套软件系统验收大纲

## 一、适用范围

本验收大纲适用于任务承担方XXX（以下简称乙方）交付给国营四达机械制造公司（任务提出方，以下简称甲方）的故检修理线配套软件系统的验收。系统定位为故检修理产线执行层管理系统，覆盖分拣（OP01）、故检（OP02）、修理（OP03）、收发（OP04）全工位，上接 PCS 生产控制系统（含 PCS-AGV 物流模块），下连测量工具及修理设备，不直连 AGV 调度系统、不直连委外系统。

本大纲主要规定验收的职责、验收项目、验收条件及接收准则，作为验收工作开展的依据。

## 二、验收职责

由甲方单位制订项目验收大纲，由乙方单位根据项目验收大纲提供相应交付物及签字证明材料（经甲方单位确认）。由甲方单位组织，甲方单位、乙方单位相关人员共同组成验收组。

验收组职责包括：审阅交付文档与测试记录；按本大纲逐项开展功能、集成、非功能及文档齐套性检查；对不符合项提出整改要求；形成验收结论。

## 三、验收项目

故检修理线配套软件系统采用「集中式服务端 + 分布式多类客户端」架构，包括：工位客户端（分拣、故检1、故检2、修理、收发五工位，主屏+副屏）、通知接收客户端、服务端（工卡分发、形迹托盘模版、测量工具配置、BOP/WBS、监控大屏 Web、系统配置）及对外接口能力（工卡下发、工卡执行结果上报、物流申请）。

接口联调说明：本期验收中，与 PCS 相关的工卡下发、结果上报、物流申请等接口，采用 API/接口模拟工具 联调验证；不要求 PCS 生产系统实际上线，亦不以 PCS 现场环境就绪作为验收前置条件。

### （一）基本功能要求

#### 1. 主业务流程（OP01～OP04）

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 工卡接收与分发 | 按接口规范接收完整工卡（工位、物料、WBS）；按工位属性分发至对应客户端；客户端四态展示（未接受/待处理/处理中/已完成） | 接口模拟工具推送 + 日志核查 | □通过 · □不通过 |
| F-02 | 工卡执行结果上报 | 各工位作业完成后，服务端汇总并按接口规范输出工卡执行结果 | 接口模拟工具接收 + 报文核查 | □通过 · □不通过 |
| F-03 | 分拣作业 OP01 | 副屏形迹托盘模版码盘、卡槽 toggle、齐套判定；齐套后提交分拣结果并发起 AGV 转运 | 场景演示 | □通过 · □不通过 |
| F-04 | 故检作业 OP02（小件） | 扫码定位、数采/人工判定、拍照留痕、不合格分类打码；支持初检与接口模拟下发的复检工卡 | 场景演示 | □通过 · □不通过 |
| F-05 | 故检作业 OP02（大件） | 大件检测判异；不合格件至修理工位 仅委外登记打印 ，不经厂内修理，随件转运收发工位 | 场景演示 | □通过 · □不通过 |
| F-06 | 修理处置 OP03 | 厂内修理、委外登记（拆分打印委外单）、报废登记；全部零件有处置结果后可提交；支持复检工卡场景（接口模拟触发） | 场景演示 | □通过 · □不通过 |
| F-07 | 收发线边库 OP04 | 线边库三类库存（待委外缓存、零件暂存、报废）；业务类型含委外件/待处理/报废/合格未齐套入立库；委外全链路登记 | 场景演示 | □通过 · □不通过 |
| F-08 | 故检-修理-复检闭环 | 初检不合格→修理→复检工卡→复检；支持多轮复检/复修关联（workCardId/parentWorkCardId/rootWorkCardId/roundNo） | 场景演示 + 接口模拟 | □通过 · □不通过 |

#### 2. 工位客户端通用功能

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-09 | 工位配置 | 终端可配置工位类型：分拣/故检1/故检2/修理/收发；仅接收匹配工卡 | 配置切换演示 | □通过 · □不通过 |
| F-10 | 员工登录与留痕 | 工号密码登录；关键操作关联操作人 | 实操演示 + 记录查询 | □通过 · □不通过 |
| F-11 | 工卡列表与详情 | 卡片式分色列表；详情含工序、WBS、检测项、工艺资料链接；视频客户端内播放 | 界面演示 | □通过 · □不通过 |
| F-12 | 零部件级看板 | 按零部件分解任务；扫码定位高亮；合格/不合格状态展示 | 实操演示 | □通过 · □不通过 |
| F-13 | 测量工具接入 | 工具注册；串口/Modbus RTU/TCP 等协议采集；自动填入工卡并判异；支持手动补录 | 实机采集演示 | □通过 · □不通过 |
| F-14 | AGV 呼进呼出 | 按接口规范发起转运申请；展示待执行/运输中/已到达；到达弹窗提醒 | 接口模拟工具联调 + 报文核查 | □通过 · □不通过 |
| F-15 | 异常呼叫 | 四类呼叫类型；选择被叫；问题描述；WebSocket 推送至通知客户端 | 端到端演示 | □通过 · □不通过 |
| F-16 | 主屏+副屏 | 主屏工卡管理、副屏工位专属作业界面；双屏独立窗口联动 | 实操演示 | □通过 · □不通过 |

#### 3. 服务端与监控大屏

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-18 | 形迹托盘模版管理 | Web 端列表、形状编辑、物料绑定、版本同步至分拣副屏 | 配置演示 | □通过 · □不通过 |
| F-19 | 测量工具配置管理 | 档案、连接参数、分组、状态汇总、校准与故障记录 | 实操演示 | □通过 · □不通过 |
| F-20 | BOP/WBS 数据包 | L5 执行数据填充；工卡完工生成 BOP；多维度查询追溯 | 实操演示 | □通过 · □不通过 |
| F-21 | 产线监控大屏 | Web 全屏展示工位负载、工卡统计、测量工具状态、AGV 任务、线边库水位、质量 KPI； 仅监控无报表导出 | 大屏演示 | □通过 · □不通过 |
| F-22 | 通知接收客户端 | 登录驻留、差异化弹窗/音效、受理与完成、历史记录、状态回传工位端 | 实操演示 | □通过 · □不通过 |

#### 4. 用户操作用例（UC-001～UC-010）

| 序号 | 用例编号 | 验收项 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-23 | UC-001 | 产品技术员：形迹托盘模版、BOP 查询、异常通知接收 | □通过 · □不通过 |
| F-24 | UC-002 | 生产准备技术员：测量工具配置、系统参数、用户权限 | □通过 · □不通过 |
| F-25 | UC-003 | 操作员（分拣）：码盘、齐套、AGV 申请、结果上报 | □通过 · □不通过 |
| F-26 | UC-004 | 故检员：初检/复检、数采、拍照、打码、结果上报 | □通过 · □不通过 |
| F-27 | UC-005 | 操作员（修理）：修理/委外/报废、委外单打印、结果上报 | □通过 · □不通过 |
| F-28 | UC-006 | 器材保管工：线边库三类库存、委外收发、立库交接 | □通过 · □不通过 |
| F-29 | UC-007 | 操作员（组长）：异常通知接收与响应 | □通过 · □不通过 |
| F-30 | UC-008 | 试验员：性能试验执行（若本期范围包含） | □通过 · □不通过 · □不适用 |
| F-31 | UC-009 | 检验员：质量检验与 BOP 审阅、监控大屏 | □通过 · □不通过 |
| F-32 | UC-010 | 生产准备工：测量工具日常维护与工装准备 | □通过 · □不通过 |

### （二）基础数据要求

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 工卡数据结构 | 含工卡基础信息、工位归属、物料清单（默认委外/只换不修）、WBS 树及工艺资料 URL；与接口规范一致 | 样例数据 + 接口模拟推送 | □通过 · □不通过 |
| D-02 | WBS 标准结构 | 五层 WBS 编码规范；L5 inspectionItems 公差判异；processResources 可访问 | 数据样例 + UI展示 | □通过 · □不通过 |
| D-03 | 形迹托盘模版数据 | 以托盘编码为标识；形状坐标与物料种类编码绑定；与工卡联动 | 模版导入演示 | □通过 · □不通过 |
| D-04 | 测量工具台账 | 工具编号、类型、协议参数、工位归属、校准信息完整 | 台账核查演示 | □通过 · □不通过 |
| D-05 | 线边库台账 | 待委外缓存、零件暂存、报废三类分区；出入库流水可追溯 | 流水查询演示 | □通过 · □不通过 |
| D-06 | BOP 执行数据包 | 含检测/修理/处置明细、dataHistory、图片归档；可按工卡/零件/时间查询 | 追溯演示 | □通过 · □不通过 |
| D-07 | 委外单数据 | 唯一 outsourceOrderNo；按委外方拆分；与线边库/BOP 关联 | 单据核查演示 | □通过 · □不通过 |
| D-08 | 复检工卡关联字段 | workCardId、parentWorkCardId、rootWorkCardId、workCardType、roundNo 透传存储 | 字段核查 | □通过 · □不通过 |

### （三）系统设置要求

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 用户与角色管理 | 支持产品技术员、生产准备技术员、故检员、操作员、试验员、检验员、器材保管工、生产准备工等角色 | 权限矩阵UI演示 | □通过 · □不通过 |
| S-02 | 角色权限矩阵 | 与 §5.1 矩阵一致；工位配置决定工卡接收范围 | 多角色登录验证 | □通过 · □不通过 |
| S-03 | 工位基础配置 | 工位编码、类型、产线归属可维护 | 后台配置 | □通过 · □不通过 |
| S-04 | 系统参数与通知策略 | 告警规则、呼叫类型声光策略可配置 | 配置演示 | □通过 · □不通过 |
| S-05 | 客户端工位配置 | 首次部署可指定工位类型，生效后菜单与工卡过滤正确 | 终端配置演示 | □通过 · □不通过 |

### （四）安全保密要求

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sec-01 | 身份认证 | 客户端、通知客户端、管理端须登录后使用 | 未登录访问测试 | □通过 · □不通过 |
| Sec-02 | 权限隔离 | 按角色限制功能与数据范围；通知仅推送权限范围内呼叫 | 越权测试 | □通过 · □不通过 |
| Sec-03 | 传输安全 | 对外接口、WebSocket、HTTPS 采用约定加密/认证机制 | 配置核查 | □通过 · □不通过 |
| Sec-04 | 日志审计 | 操作日志、登录日志、数据变更日志可查询 | 日志抽查 | □通过 · □不通过 |

### （五）非功能性要求

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | 测量数据采集时效 | 数采项实时写入工卡检测项，无明显卡顿 | 实机测试 | □通过 · □不通过 |
| NF-02 | 工卡状态同步 | 服务端与客户端 WebSocket 近实时同步 | 并发观察 | □通过 · □不通过 |
| NF-03 | 数据备份 | 数据库每日全量备份，保留不少于 30 天；关键文件定期备份 | 备份记录核查 | □通过 · □不通过 |

### （六）系统运行环境要求

#### 1. 部署架构

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 服务端部署 | 车间机房部署应用服务器 + PostgreSQL + Redis； | □通过 · □不通过 |
| E-02 | 工位终端部署 | 五工位双屏终端安装工位客户端；串口/USB 连接测量工具、扫码枪、打印机、拍照踏板 | □通过 · □不通过 |
| E-03 | 办公区部署 | 通知接收客户端、监控大屏 Web 浏览器访问正常 | □通过 · □不通过 |

#### 2. 硬件与软件环境（不低于  §6.2、§6.3）

| 序号 | 类别 | 最低要求 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-04 | 工位终端 | i5+、8GB+、256GB SSD、主屏+副屏 21.5 寸、串口×2、USB×4 | □通过 · □不通过 |
| E-05 | 服务端 OS | CentOS 7.x / Ubuntu 20.04 LTS | □通过 · □不通过 |
| E-06 | 客户端 OS | Windows 10+ | □通过 · □不通过 |

#### 3. 对外接口（接口模拟联调）

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 工卡下发接口 | 接口模拟工具按规范推送完整工卡，服务端正确接收并分发 | 接口模拟联调 + 数据记录 | □通过 · □不通过 |
| I-02 | 工卡结果上报接口 | 工位完工后，服务端按规范输出执行结果，接口模拟工具可正确接收 | 接口模拟联调 + 报文记录 | □通过 · □不通过 |
| I-03 | 物流申请接口 | 转运申请提交与任务状态回传符合接口规范；本系统不直连 AGV 调度系统 | 接口模拟联调 + 报文记录 | □通过 · □不通过 |
| I-04 | 测量工具协议 | 按清单完成约定数量测量工具的驱动联调 | 实机清单 + 联通记录 | □通过 · □不通过 |

## 四、验收条件

### （一）验收前需完成的主要项目

- 系统功能、性能、基础数据等完备，满足本大纲第三节各项要求；

- 主业务流程 OP01～OP04 贯通，工卡下发→工位执行→结果上报闭环在接口模拟环境下验证通过；

- 数据流贯通：模拟工卡/WBS → 本系统 → 测量工具采集 → BOP 归档 → 结果按接口规范输出；

- 基础支撑功能完备：形迹托盘模版、测量工具配置、权限、日志、备份；

- 对外接口能力验证完备：工卡下发、结果上报、物流申请（接口模拟联调）及约定测量工具实机联调；

- 试运行完成，问题清单中的阻塞项已关闭或经甲方书面确认可带项验收。

### （二）组织项目验收条件

- 由甲方单位制订验收大纲（或确认本大纲），乙方单位按大纲要求提供相应证明材料，并经甲方单位项目经理确认，以供验收时专家审阅；

- 交付的系统须经过乙方单位出具软件合格证明书或软件测试报告；

- 五工位现场环境、接口模拟联调工具、约定测量工具就绪。

### （三）完成的文档资料及要求

- 乙方单位提供验收细则（可为本明细签署版），签署完整，并经甲方单位确认。

- 乙方单位依据技术协议及甲方单位统一要求提供附件 1「文档交付物清单」内容，供甲方检查确认。

- 乙方单位应在产品验收前 5 个工作日将上述文件、资料等交付物交验收组。

- 验收组根据项目管理要求梳理全过程资料，目录见附件 2「信息化项目建设文档目录」。

## 五、接收准则

满足下列情况时，产品验收合格，准予接收：

- 经甲方单位验收，系统功能、主业务流程（OP01～OP04）、对外接口（接口模拟联调验证）及非功能指标，满足《故检修理线配套软件系统技术方案 》及技术协议的规定；

- 第三节验收项目中，阻塞性不符合项为零；一般不符合项已整改或经甲方书面确认可带项接收；

- 文件资料齐套，签署完整，符合技术协议及项目管理要求；

- 用户培训按  §6.5 完成，关键岗位人员具备独立操作能力。

如上述验收项目中有不符合项，针对具体项目进行分析，若超差项不影响产品使用，则由交、验双方进行超差处理，方可接收；否则拒绝接收。

## 六、问题的解决方式

在验收过程中出现的各种技术问题，甲方单位与乙方单位协商解决。质量问题应办理相关审批手续。未尽事宜，甲方单位与乙方单位协商解决。

## 七、验收总结

按照《故检修理线配套软件系统技术方案》及技术协议进行确认后，组织专家评审会议进行评审，评审通过后出具验收结论。

# 附件 1：文档交付物清单

| 序号 | 名称 | 完成形式 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证或授权文件 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 2 | 实施方案 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 3 | 详细设计文档 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 4 | 《故检修理线配套软件系统技术方案》及变更记录 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 5 | 用户操作手册（含五工位、通知客户端） | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 6 | 系统安装部署手册 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 7 | 权限配置表 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 8 | 集成方案（工卡、物流、测量工具接口文档及模拟联调记录） | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 9 | 测量工具驱动与联调清单 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 10 | 培训记录与签到表 | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |
| 11 | 软件产品介质（安装包） | □电子 · □纸质 | □通过 · □不通过 |

# 附件 2：信息化项目建设文档目录

| 阶段 | 文档名称 | 是否齐套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 技术方案 | □是 · □否 |  |
| 数据字典 | 数据库字典 | □是 · □否 |  |
| 部署 | 部署记录、备份策略 | □是 · □否 |  |
| 培训 | 培训教材、培训签到 | □是 · □否 |  |
| 验收 | 本验收明细、验收会议纪要、验收结论 | □是 · □否 |  |